Sachanalyse: Metallurgische Kreislaufprozesse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Nachhaltigkeit, Recycling und Kreislaufwirtschaft sind derzeit in aller Munde. Gleichzeitig stellen

die damit verbundenen Herausforderungen in einem globalen Wirtschaftssystem erhebliche

Hürden dar.

Ein Produkt durchläuft verschiedene Lebenszyklen: Design, Herstellung, Vertrieb, Nutzung und

Entsorgung. Endet das Leben eines Produkts mit der Deponierung auf einer Mülldeponie, spricht

man von Linearwirtschaft. Das bedeutet auch, dass viele wertvolle Rohstoffe ungenutzt auf Müllhalden lagern. Die Kreislaufwirtschaft hingegen ist ein Wirtschaftsmodell, bei dem die Entsorgung nicht das Ende, sondern den Beginn eines neuen Produktkreislaufs darstellt: Wiederaufbereitung und Wiederverwendung führen dazu, dass Produkte und enthaltene Rohstoffe möglichst lange im Wirtschaftskreislauf verbleiben.

Die Idee der Wiederverwertung ist keine moderne Erfindung. Ein Blick in die Geschichte hilft, die Beweggründe, Chancen und Hemmnisse der Kreislaufwirtschaft besser zu verstehen.

Bereits in vorindustriellen Gesellschaften wurden Produkte wiederverwendet. Geräte und Waffen aus Metall etwa wurden eingeschmolzen und neu verarbeitet — auch deshalb, weil der Abbau von Erzen aufwendig war und Rohstoffe nur begrenzt zur Verfügung standen. Schon Georgius Agricola beschrieb im 16. Jahrhundert ein technisches Verfahren, bei dem der Rauch von Schmelzhütten durch Schornsteine geleitet wurde, um möglichst viel Staub an deren Wänden ablagern zu lassen. Dieser Staub wurde regelmäßig abgeschabt, eingeschmolzen und wiederverwendet.

Mit den technologischen Entwicklungen ab dem späten 18. Jahrhundert wurde der Zugang zu Ressourcen deutlich erleichtert. Im 19. und 20. Jahrhundert führte dies zu einem Preisverfall bei Grund- und Rohstoffen.

Während der Industrialisierung waren Mangel und Not alltäglich — Produkte wurden daher repariert und wiederverwendet. Besonders während der Kriegszeiten war die Bevölkerung angehalten, Materialien für die Kriegswirtschaft zu spenden. Ein bekanntes Beispiel ist der Slogan „Gold gab ich für Eisen“, der erstmals 1813 während der Befreiungskriege und erneut im Ersten Weltkrieg propagiert wurde.

Unter dem Nationalsozialismus war die Idee einer autarken deutschen Wirtschaft ein zentrales ideologisches Ziel. Im totalen Krieg sollte daher auch total recycelt werden. Alle verfügbaren Metallgegenstände wurden gesammelt und wiederverwertet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand in den westlichen Gesellschaften zunächst keine Notwendigkeit

zum Recycling. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen und die Vorstellung, dass Sammeln und Wiederverwertung eine Belastung für den Konsumenten darstellen, führten in der Bundesrepublik im Zuge des Wirtschaftswunders zu einer Massenkonsum- und Wegwerfgesellschaft.

In der DDR hingegen wurde ab den 1950er-Jahren die SERO-Bewegung (Sekundärrohstofferfassung) etabliert, da sowohl Rohstoffe als auch Devisen zum Einkauf dieser Ressourcen knapp waren.

In den 1970er-Jahren führte die Ölpreiskrise der westlichen Welt die Grenzen der Ressourcenverfügbarkeit drastisch vor Augen. Das Umweltbewusstsein stieg — erste Umwelt- und Sparmaßnahmen wurden ergriffen. Abfall wurde zunehmend als Hauptverursacher von Umweltverschmutzung erkannt. In diesem Kontext entstand die Umweltbewegung, und erste Bürger begannen, Abfälle zu trennen.

Mit der deutschen Wiedervereinigung Anfang der 1990er-Jahre wurde das vereinigte Land mit einem enormen Müllproblem konfrontiert. Die Abfallberge wuchsen, und auch die Altlasten des Bergbaus stellten Unternehmen vor große Herausforderungen. In dieser Phase gewann die Idee der Kreislaufwirtschaft an Bedeutung, und es begann eine gezielte Optimierung von Produktkreisläufen.

Historisch wie aktuell gab und gibt es unterschiedliche Beweggründe für Kreislaufwirtschaft. Der Umweltschutz ist dabei nur ein Aspekt. Ebenso wichtig ist die Entlastung von Flächen und Wasserressourcen. Ökonomische Motive spielen eine zentrale Rolle: Kreislaufwirtschaft hilft, knappe Ressourcen zu schonen, Kosten für den Rohstoffkauf zu senken und damit die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen zu steigern.

Beispiele aus dem Hüttenstandort Muldenhütten

Einsatz von Wasser

Im Verhüttungsprozess wurde Wasser als nachhaltige Ressource vielfach eingesetzt. So diente die Wasserkraft beispielsweise zum Antrieb der Zylindergebläsen, als Transportweg für Holz, zum Antrieb der Pochwerke, als Rohstoff für die Schwefelsäureherstellung und als Kühlwasser. Die Zylindergebläse

sind essenziell, da sie eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr ermöglichen und so die Verbrennung und Oxidation der Metalle fördern. Mit wachsender Erzproduktion und dem Übergang zu Steinkohle stießen die traditionellen Balgengebläse aus Leder und Holz an ihre Grenzen. Deshalb wurden gusseiserne Zylindergebläse eingeführt — eine bedeutende Innovation, insbesondere in den 1820er-Jahren.

Das von Maschinendirektor Christian Friedrich Brendel (1776—1861) entwickelte Zylindergebläse wurde im November 1828 in Muldenhütten in Betrieb genommen — als erste Balancier-Maschine aus Gusseisen im Erzgebirge. Über ein Wasserrad wurde Druckluft für mehrere Öfen erzeugt. 1848 wurde ein dritter Zylinder hinzugefügt und der Antrieb durch eine leistungsfähigere Fourneyron-Turbine ersetzt. Das Gebläse war bis 1954 in Betrieb und ist heute ein Technisches Denkmal.

Vom Rauch zum Rohstoff

Mit dem Betrieb der Flammöfen in Freiberg kam es ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu verstärkten Beschwerden über Rauchschäden in Land- und Forstwirtschaft. 1855 wurden erstmals Entschädigungszahlungen geleistet. Deshalb versuchte man durch verschiedene Verfahren die in den Rauchgasen enthaltenen Schadstoffe zu reduzieren. So lenkte man den Rauch durch große Flugstaubkammern, in denen das Gas abgekühlt wurde und dabei Arsen ausschied. Das so gewonnene Arsenik verarbeitete man in der Arsenikhütte weiter.

Clemens Winkler (1838—1904), der Hüttenmeister im Blaufarbenwerk in Pfannenstiel war, musste

ebenfalls Lösungen für die Luftverschmutzung und das Baumsterben finden, über die sich die Anwohnenden der Hüttenwerke beschwerten. Er entwickelte in den 1870er-Jahren ein Gasmessrohr

— die Gasbürette — zur Analyse der Abgase. Außerdem experimentierte er mit der Umwandlung von Schwefeldioxid in Schwefeltrioxid mittels Katalyse und ließ 1878 einen Platin-Katalysator patentieren. In Schindlers Blaufarbenwerk errichtete er die weltweit erste Rauchgasentschwefelungsanlage. Auf seinen Entwicklungen basieren bis heute Abgasreinigungsverfahren.

Noch im selben Jahr wurde in Muldenhütten eine Versuchsanlage nach dem Kontaktverfahren errichtet — erstmals konnte so wirtschaftlich und technisch effizient rauchende Schwefelsäure hergestellt werden. Schwefelhaltige Gase aus dem Erz-Röstprozess wurden über Trockenfilter geleitet, anschließend in beheizte Kontaktöfen mit Platinmasse geführt und dort in Schwefeltrioxid umgewandelt. Durch Berieselung mit konzentrierter Schwefelsäure entstand dann die begehrte rauchende Schwefelsäure.

Weiternutzung von Schlacken

Beim Schmelzprozess entstand als Nebenprodukt eine glasartige Masse — die Schlacke. Diese wurde in Wasserbecken neben der Schachtofenhütte abgeschreckt und anschließend als Isolations- oder Baumaterial verwendet. Während des Nationalsozialismus wurde in Muldenhütten die Schlackenmetall GmbH gegründet. Sie wollte aus den umliegenden Schlacken und Halden verwertbare Metallressourcen für die Kriegswirtschaft gewinnen. Es kam nie zur Inbetriebnahme.

Recycling von Bleiakkus

Mit der Schließung des Freiberger Bergbaus Ende der 1960er-Jahre wurde die Muldener Hütte

auf die Verarbeitung von Sekundärrohstoffen umgestellt.

Es begann die Aufbereitung von Akkuschrott zur Rückgewinnung des darin enthaltenen Bleis. Der Übergang von Primär- zu Sekundärrohstoffen war mit technischen Herausforderungen verbunden

— etwa bei der Bewältigung des nun vermehrt auftretenden Flugstaubs. 1993 wurde die Hütte von der Rheinischen Zinkgesellschaft GmbH übernommen und als Muldenhütten Recycling- und Umwelttechnik GmbH weitergeführt. Heute gehört der Standort zur Ecobat Resources Freiberg

GmbH. In den folgenden Jahren wurde eine moderne Sekundärbleihütte aufgebaut. Kunststoffbestandteile und Blei aus Altbatterien werden heute vor Ort recycelt. Durch Kooperation wird der Kreislauf für Bleiakkus vollständig geschlossen.

Flächenrecycling

Zwischen 1993 und 2001 sanierte die SAXONIA Standortentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft

mbH belastete Flächen auf dem Hüttengelände.

Ein Beispiel ist die Sanierung der Alten Arsenhütte. Produktionsanlagen, Gebäude und Rauchgaskanäle wurden abgetragen, Flugstäube entfernt und ordnungsgemäß entsorgt. Die Fläche wurde abgedichtet und asphaltiert. Heute befindet sich dort die Kartbahn des Kart-Club Freiberg e. V. Diese Maßnahmen reduzierten nicht nur die Umweltschäden, sondern ermöglichten auch eine Nachnutzung der Fläche.

Literatur

- Ladwig, Roland: Recycling in Geschichte und Gegenwart. Vorträge der Jahrestagung der Georg-Agricola-Gesellschaft 2002 in Freiberg (Sachsen), Freiberg 2003.

- Kolmschlag, Franz-Peter: Die Schlackenmetall GmbH in Muldenhütten: Ein innovatives Recyclingprojekt zur falschen Zeit, Freiberg 2022.

- Kolmschlag, Franz-Peter/Muldenhütten Recycling und Umwelttechnik GmbH (Hg.): Sieben Jahrhunderte Hüttenstandort Muldenhütten, Freiberg 2010.

- SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH: Standort Hütte Muldenhütten, in: URL: https://www.saxonia-freiberg.de/projekte/projekt-3-1-1-2-1-1-1-1, zuletzt eingesehen am 1.9.2025.

- Haustein, Mike: Das sächsische Kobalt- und Blaufarbenwesen. Geschichte, Technologien und Denkmale, Halle (Saale) 2020.